ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объемы выполнения (план) 2017год. |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности |  |  | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. измерения |  |  |  |  |  | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, до срока окончания программы, млн. руб |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | шт | 4 | Тыс. кВт ч | 24,805 | 8,54 | 0,056 | 11 | - | --0,72 | 30 | 0,7 | Эксплуатация |
| 2 | Замена КТП с трансформатором | шт | 1 | Тыс. кВт ч | 2,68 | 0,92 | 0,057 | 14 | 0 | -1,13 | 30 | 0,45 | Эксплуатация |
| 3 | Замена осветительных устройств на светильники со светодиодами | шт | 32 | Тыс. кВт ч | 2,276 | 0,28 | 0,018 | 9 | - | -0,64 | 5 | 0,13 | Эксплуатация |
| 4 | Регулирование напряжения путем переключения анцапф трансформаторов в соответствии с сезонными (лето, зима) нагрузками | Шт ТП | 3 | Тыс. кВт час | 10 | 3,44 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 5 | Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях | Шт (ТП) | 3 | Тыс. кВт час | 31,73 | 3,9 | 0,066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 6 | Составление и анализ балансов электроэнергии по линиям и подстанциям, устранение небаланса | шт | 12 | Тыс. кВт час | 0,3 | 0,1 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 7 | Проведение проверок комплексов учета электроэнергии Потребителей, | Шт проверок | 1135 | Тыс. кВт час | 10 | 3,44 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 8 | Замена (поверка) комплексов учета электрической энергии (ТТ и ТН по точкам приема) | Шт (комплекс) | 1 | Тыс. кВт час | 0,05 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |  | 0,005 | Эксплуатация |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 81,841 | 20,62 | 0,3076 |  |  |  |  | 1,285 |  |